福州瑞芯微电子有限公司

统一量产工具

用户使用说明

2010-3-20

文档修改记录

| 版本号 | 制定日期 | 编制人/修改人 | 修改说明 | 生效日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - 2010-3-20 | - Cw | 初版 |  |  |
| 1.1 | 2010-10-12 | LY | 增加错误说明 |  |  |
| 1.2 | 2011-06-28 | LY | 增加数据盘操作配置参数 |  |  |

目录

概述	4

1.	使用对象	4

2.	组件概述	4

2.1.	工具目录结构	4

2.2.	配置文件说明	4

2.2.1.	Language节	4

2.2.2.	System节	5

2.2.3.	配置注意事项	5

3.	使用步骤	6

3.1.	修改配置文件	6

3.2.	安装驱动程序	6

3.3.	固件批量升级	9

3.3.1.	界面介绍	9

3.3.2.	操作步骤	9

3.3.3.	错误信息说明	9

4.	注意事项	10

# 概述

统一量产工具是瑞芯微电子有限公司为提高客户生产效率而专门开发的工具。该工具主要应用于工厂对产品固件进行大批量的升级操作。

# 使用对象

需要对产品进行大批量固件升级的工厂。

# 组件概述

## 工具目录结构

- config.ini

用于配置工具的语言，界面上的字体，以及升级属性配置，具体设置方法详见配置文件说明。

- Language

支持的语言列表，不需要用户做任何修改。

- Log

升级信息输出，用于出错时的分析处理。该功能可以在配置文件中配置为启用或关闭。

- RKBatchTool.exe

量产工具程序

## 配置文件说明

配置文件用于配置升级程序的界面属性和升级属性。由[Language]和[System]两个节组成。

### Language节

Kinds=2								//工具支持的语言数，不支持用户修改

Selected=1		//默认选择的语言索引。用户可以根据下面的LangXFile对应的语言来进行选择。例如选择英语，则将该键值改为Selected=2

LangPath=Language\					//语言文件路径，不建议用户修改。

Lang1File=Chinese.ini		//语言索引1对应的语言配置文件，不建议用户修改

Lang1FontName=宋体					//该语言对应的界面上的字体

Lang1FontSize=9						//该语言对应的界面上的字体大小

Lang1Tag=CHN						//语言标识，不支持用户修改

Lang1CHNTitle=中文					//程序语言选择时的显示方式，不建议用户修改

Lang1ENGTitle=Chinese				//程序语言选择时的显示方式，不建议用户修改

Lang2File=English.ini		//语言索引2对应的语言配置文件，不建议用户修改

Lang2FontName=Arial					//该语言对应的界面上的字体

Lang2FontSize=9						//该语言对应的界面上的字体大小

Lang2Tag=ENG						//语言标识，不支持用户修改

Lang2CHNTitle=英文					//程序语言选择时的显示方式，不建议用户修改

Lang2ENGTitle=English				//程序语言选择时的显示方式，不建议用户修改

### System节

RKUSB_VID=0x071B					//被升级设备的RockUsb设备的VID(可以不用设)

RKUSB_PID=0x3226					//被升级设备的RockUsb设备的PID(可以不用设)

MSC_VID=0x071B					//被升级设备的MSC设备的VID

MSC_PID=0x3203						//被升级设备的MSC设备的PID

FORCEFLAG=FALSE					//是否采用强制擦除

FORMATFLAG=TRUE					//升级后是否对用户盘进行格式化

FORMATDATADISKFLAG =TRUE		//升级后是否对数据盘进行格式化

COPYFLAG=TRUE					//升级后是否拷贝数据到用户盘

COPYDATADISKFLAG =TRUE			//升级后是否拷贝数据到数据盘

LOGFLAG=TRUE						//是否进行日志记录

SUPPORTLOWUSB=TRUE				//是否支持USB 1.1设备

DEFAULT_FIRMWARE=E:\Firmware.img	//默认固件位置

DEFAULT_COPYDIR=E:\Firmware\		//默认拷贝到用户盘的数据路径

DEFAULT_DATADISK_COPYPATH=		//默认拷贝到数据盘的数据路径

DISKVOLUME=Rockchip				//用户盘卷标

DATADISKVOLUME=Rockchip			//数据盘卷标

MACHINE_MODEL=					//Android固件升级时判断固件内的machine_mode

值需要同此值一致才能升级

FW_VERSION_MODE=				//固件版本显示模式

DEC:十进制显示

其他:十六进制显示

MISC_MODIFY_MODE=				//MISC修改标志,

WIPE_ALL:擦除userdata,cache和user区

WIPE_DATA:擦除userdata和cache区

其他值为不修改按原始的misc文件下载

MSC_WAITTIME=30					//升级后，等待磁盘出现的时间（单位:秒）

RKUSB_WAITTIME=20		//升级过程中，等待RockUsb出现的时间（单位:秒）

### 配置注意事项

首次进行配置时，请主要对以下几个键值进行配置：

- [Language]->Selected

- [System] ->MSC_VID

- [System] ->MSC_PID

- [System] ->FORMATFLAG

- [System] ->COPYFLAG

- [System] ->LOGFLAG

- [System] ->DEFAULT_FIRMWARE

- [System] ->DEFAULT_COPYDIR

- [System] ->DISKVOLUME

# 使用步骤

- 修改配置文件

- 插上待升级设备，如果是第一次安装，需要安装驱动程序

- 启动程序，选择固件，进行升级

## 修改配置文件

配置文件修改，详见配置文件说明，及其配置注意事项

## 安装驱动程序

升级固件前，请关闭播放器。按住升级按钮不放，同时将设备连接到PC USB端口。如果之前没有安装过设备驱动，则会弹出如下提示：

选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击下一步。

选择驱动程序文件夹下的rockusb.sys

这样，就完成了USB设备的驱动安装。

## 固件批量升级

### 界面介绍

### 操作步骤

- 插上设备，使设备进入升级模式或者U盘模式

- 选择固件

- 确认设备进入Rockusb状态(Maskrom和Loader状态都属于Rock usb状态)

- 升级或修复设备

### 错误信息说明

- “加载配置信息失败,无法进行操作”，由于Config.ini文件加载出错，可以从发布程序中获取正确的Config.ini文件进行替换

- “加载固件失败,无法进行操作!”由于固件没有选择或者固件不能正确读取导致，请确认固件是否正确

- “其他操作正在运行,请稍等!”由于当前正在进行其他操作，请等待其他操作结束再进行

- “没有发现设备,无法进行操作!”请确认设备是否连接，或者是否进行Rockusb状态

- “创建操作流程失败,无法进行操作!”请重启程序，再进行操作

- “创建操作对象失败,无法进行操作!”请重启程序，再时行操作

- “不支持此类型设备,无法进行操作!”请确认设备是否进入Rock usb状态，如果当前是U盘状态，请先切换后再进行操作

# 注意事项

- 批量升级需要接在HUB上进行升级，同时升级的设备最好不超过四台。

- 修改配置文件之后，需要重启批量升级程序

- 使用量产工具时，不要开启其他升级程序

- 量产工具在生产过程中会自动给设备产生一个UID唯一码，如果需要确保这个唯一码可靠，请给使用量产工具的电脑配备网卡。